RMRC Genotyping Protocol-PCR

| No. | RMRC13090 | Strain Name | C57BL/6-Tg(Scgb1a1-cre)4Narl |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RMRC13091 |  | C57BL/6-Tg(Scgb1a1-cre/ERT2)5Narl |
|  | RMRC13092 |  | C57BL/6-Tg(Slc5a2-cre/ERT2)2Narl |

- Primer

|  | Primer name | Sequence |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cre283F | CTAAACATGCTTCATCGTCGGTC |
| 2 | Cre844B | TCTGACCAGAGTCATCCTTAGCG |

- Reaction Conditions

| Component | Concentration |  | Volume |  | Step | Tempera-ture, °C | Time, sec | Number of Cycles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2O | – |  | 15.4 | µl | 1 | 94 | 180 | 1 |
| PCR buffer | 10x |  | 2 | µl | 2 | 94 | 30 | 30 |
| dNTP | 10 | mM | 0.4 | µl | 3 | 55 | 30 |  |
| Primer 1 | 10 | µM(ρmol/µl) | 0.5 | µl | 4 | 72 | 30 |  |
| Primer 2 | 10 | µM(ρmol/µl) | 0.5 | µl | 5 | 72 | 180 | 1 |
| DNA | – |  | 1 | µl | 6 |  |  |  |
| Taq | 5 | U/µl | 0.2 | µl | 7 |  |  |  |
| Mg2+ | – | mM | – | µl | 8 |  |  |  |
| Total |  |  | 20 | µl | 9 |  |  |  |

- PCR Product

|  | Primer set |  | Product size | Target region |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cre283F | Cre844B | 560 bp | Cre |
| 2 |  |  | bp |  |

- Gel Photo